Лабораторная работа №2

Основы TCP/IP сетей. Настройка и диагностика сети

Теоретическая часть

Сети на основе стека Internet протоколов

- Современные компьютерные сети строятся на базе стека протоколов семейства TCP/IP

- Разработка стандартов, известных как Request for Comments (RFC), ведется организацией Инженерный Совет Интернета (Internet Engineering Task Force, IETF). Описания протоколов доступны по адресу https://tools.ietf.org/rfc/index

- Согласно rfc1122 стек Internet протоколов состоит из 4-х уровней:

  - Прикладной уровень (Application Level)

  - Транспортный уровень (Transport Level)

  - Межсетевой уровень (Internet Level)

  - Канальный уровень (Link Layer)

- Протоколы прикладного уровня разделяются на две категории:

  - пользовательские протоколы (SSH, Telnet, FTP, SMTP);

  - протоколы поддержки (DNS, BOOTP, SNMP).

- Протоколы транспортного уровня обеспечивают взаимодействие между сетевыми приложениями.

- Описаны два протокола данного уровня:

  - TCP (Transmission Control Protocol);

  - UDP (User Datagram Protocol).

- На транспортном уровне определяются адреса сетевых приложений в рамках хоста — порты.

- На межсетевом уровне данные передаются от одного хоста другому хосту, которые находятся в разных сетях.

- За маршрутизацию отвечает основной протокол данного уровня Internet Protocol (IP). На этом же уровне определены управляющие протоколы ICMP и IGMP и маршрутизирующие протоколы RIP, OSPF, BGP и др.

- Канальный уровень в модели TCP/IP подробно не описывается, протоколы в рамках модели не конкретизируются.

IP адреса

- Каждому сетевому интерфейсу должен быть присвоен IP адрес

- IP адрес можно назначить статически, либо динамически с помощью служб DHCP или BOOTP

- Существует две версии IP протокола, которым соответствуют разные форматы адресов:

  - IPv4 — четыре байта. Записывается в виде 4-х десятичных чисел, разделенных точками

  - IPv6 — шестнадцать байтов (128 бит).Записывается в виде 16-ти чисел в шестнадцатиричном формате, разделяемых двоеточиями

- В сетях IPv4 поддерживаются три типа адресов:

  - unicast – адрес хоста;

  - broadcast – адрес всех хостов в сети;

  - multicast – адрес группы хостов.

- В каждом IP адресе выделяется две части:

  - номер сети;

  - номер хоста в этой сети.

- Первый адрес в сети – адрес самой сети, последний адрес – адрес всех хостов в данной сети.

Классы IP адресов

- IP адреса разделены на 5 классов: A, B, C, D, E:

  - Класс A — для номера сети используется первый байт, первый бит — 0

  - Класс B — для номера сети используются первые два байта, первые 2 бита — 10

  - Класс С — для номера сети используются первые три байта, первые 3 бита — 110

  - Класс D предназначен для поддержки групповой рассылки данных, первые 4 бита — 1110

  - Класс E зарезервирован, первые 4 бита — 1111

1	Согласно RFC 1700 выделены специальные IP адреса:

- <номер сети, 0> — обозначает всю сеть;

- <номер сети, все 1> — широковещательные адреса сети;

- <все 1, все 1> — локальная рассылка (рассылка внутри своей сети);

- <все 0, все 0> — текущая сеть, текущий хост;

- <127, произвольно> — loopback (любой пакет направленный на этот адрес, не достигая передающей среды, передается локальному сетевому приложению).

Адреса для частных сетей

- RFC 1597 и 1918 определяют понятие частных (private) сетей

- Приватные сети предназначены для:

  - хостов, которым не нужен доступ к публичной сети Интернет

  - хостов, изолированных от внешней сети шлюзом прикладного уровня (прокси)

- IANA (Internet Assigned Numbers Authority) выделила три блока адресов для частных сетей:

  - 10.0.0.0 – 10.255.255.255 — одна сеть класса A

  - 172.16.0.0 – 172.31.255.255 — 16 сетей класса B

  - 192.168.0.0 – 192.168.255.255 — 256 сетей класса C

Подсети

- Для преодоления недостатков схемы адресации, базирующейся на классах было предложено следующее:

  - разбиение на подсети (subnetting) и сетевая маска

  - сетевые маски переменной длины (VLSM, Variable Length Subnet Mask)

  - бесклассовая адресация (CIDR, Classless InterDomain Routing)

- В RFC 917 и 950 введена концепция подсети (subnet), которая позволяет разбивать сети класса A, B и C на более мелкие подсети

- В рамках концепции подсети адрес из любой сети класса A, B или C состоит из трех частей: номера сети, номера подсети, номера хоста

- Номер подсети и номер хоста содержатся в номере хоста исходной сети.

- Номер сети и номер подсети образуют вместе расширенный сетевой префикс.

- Для выделения сетевого префикса и номера хоста используется маска подсети.

- Маска подсети — это 32-битовое число, биты маски равные 1 – выделяют биты в адресе, используемые в качестве сетевого префикса, биты маски равные 0 — для нумерации хостов.

Бесклассовая адресация

- В RFC 1009 определен механизм поддержки нескольких масок в одной сети. Механизм получил название масок подсетей переменной длины (VLSM)

и позволяет разбивать сеть на подсети разных размеров

- В RFC 1517, 1518, 1519, 1520 был описан механизм бесклассовой междоменной маршрутизации CIDR

- Идеология CIDR заключается в:

  - отказе от классовой адресации

  - агрегировании маршрутных данных

  - концепции суперсетей

- В бесклассовой адресации разделение адреса на номера сетей и хостов происходит исключительно на основе сетевой маски (сетевого префикса).

- Адреса в бесклассовом виде принято записывать с помощью битовой маски: адрес/кол-во_битов_соответствующих_номеру_сети.

- Агрегирование маршрутных данных позволяет уменьшать размеры таблиц маршрутизации, поскольку отпадает необходимость записывать маршруты до каждой сети.

- Суперсеть — объединение нескольких смежных сетей C в одно адресное пространство.

Основные TCP/IP протоколы

- Основные протоколы семейства протоколов TCP/IP:

  - межсетевой протокол IP (Internet Protocol)

  - межсетевой протокол управления сообщениями ICMP (Internet Control Message Protocol)

  - протокол преобразования адресов ARP (Address Resolution Protocol)

  - протокол пользовательских датаграмм UDP (User Datagram Protocol)

  - протокол управления передачей TCP (Transmission Control Protocol)

1	Семейство протоколов TCP/IP состоит из следующих основных протоколов:

- межсетевой протокол IP (Internet Protocol), который обеспечивает доставку с одной машины на другую без дополнительной обработки данных;

- межсетевой протокол управления сообщениями ICMP (Internet Control Message Protocol), который отвечает за низкоуровневую поддержку работы протокола IP такую, как сообщения об ошибках, содействие

в маршрутизации и т.п.;

- протокол преобразования адресов ARP (Address Resolution Protocol), выполняющий трансляцию логических сетевых адресов в аппаратные (MAC адреса);

- протокол пользовательских датаграмм UDP (User Datagram Protocol), который обеспечивает негарантированную пересылку данных между сетевыми процессами;

- протокол управления передачей TCP (Transmission Control Protocol), который отвечает за гарантированную доставку данных между сетевыми процессами.

Address Resolution Protocol

- Для автоматического преобразования IP адреса в канальный адрес предназначен протокол ARP (Address Resolution Protocol, RFC 826)

- Информация о соответствии программных адресов аппаратным хранится в памяти ядра в ARP таблице (ARP cache)

- Записи в ARP таблице могут быть статическими и динамическими

- Команды ip neigh и arp позволяют просматривать, добавлять и удалять записи в ARP таблице

- Параметры, управляющие работой ARP, находятся в /proc/sys/net/ipv4/neigh/default

- ARP протокол не является маршрутизируемым (ARP пакеты не выходят за пределы локального сетевого сегмента)

- Структура ARP пакета имеет следующий вид:

  - Тип оборудования (Ethernet — 1, IEEE 802.x — 6).

  - Тип протокола (IP — 2048, ARP — 2054).

  - Длина аппаратного адреса (для Ethernet – 6 байтов).

  - Длина программного адреса (для IP — 4 байта).

  - Код операции (для запросов — 1, для ответов — 2).

  - Аппаратный адрес отправителя.

  - IP адрес отправителя.

  - Аппаратный адрес получателя.

  - IP адрес получателя.

- Алгоритм работы протокола ARP:

  - ARP модуль по заданному IP адресу ищет аппаратный адрес в ARP кэше, если в кэше есть нужный адрес, то аппаратный адрес возвращается сетевому модулю.

  - Если запись в кэше отсутствует, то ARP модуль отправляет широковещательный кадр канального уровня с ARP запросом внутри, при этом в запросе указываются оба адреса отправителя и IP адрес получателя

  - Все хосты получают ARP запрос, но отвечает только тот хост, чей IP адрес указан в поле IP адреса получателя.

  - ARP модуль получателя проверяет тип оборудования и тип протокола.

  - Если типы оборудования поддерживаются данным хостом, то хост запоминает адреса отправителя в кэше, подставляет в ARP ответ свой аппаратный адрес, переставляя местами адреса отправителя и получателя.

  - ARP ответ направляется хосту, пославшему запрос, который помещает (или обновляет) полученную пару адресов в свой кэш.

- Для повышения эффективности работы механизма ARP каждый хост

при включении рассылает широковещательный запрос. В качестве IP адреса получателя подставляется IP адрес отправителя.

- Все хосты, получившие такой широковещательный запрос:

  - запоминают адреса отправителя в своем ARP кэше и не отвечают на запрос;

  - в случае, если хост получатель обнаруживает, что его адрес совпадает с адресом хоста отправителя, то хост-отправитель извещается

о дублирующем адресе.

- Для обновления данных в ARP таблице хост регулярно направляет одноадресный (unicast) запрос нужному хосту.

- Если хост несколько раз не отвечает на ARP запрос, то соответствующая строка в ARP кэше хоста-отправителя удаляется.

- Proxy ARP — модифицированный вариант ARP протокола. Используется шлюзами, которые находятся в нескольких сетях одновременно

и заключается в объединении нескольких ARP таблиц в одну.

Internet Protocol

Пояснения:

IHL — в 4б

размер от 576б до 64Кб

D - запрет фрагментации M - есть фрагменты

TTL — кол-во «прыжков» sysctl net.ipv4.ip_default_ttl

/etc/protocols

- IP дейтаграмма состоит из заголовка и данных. Данные получены от протоколов верхнего уровня.

- IP заголовок состоит из стандартного заголовка фиксированной длины (20 байт) и из поля опций (options) переменной длины. Макс. длина — 60б.

- Стандартный IP заголовок содержит следующие поля:

  - Версия (Version, V) — 4 бита.

  - Длина заголовка (header length, IHL ) — 4 бита.

  - Тип службы (Type of Service, ToS) — 1 байт.

  - Общая длина (total length) — 2 байта.

  - Идентификатор (Identification) — 2 байта.

  - Флаги (Flags) — 3 бита.

  - Смещение фрагмента (Fragment offset) — 13 бит.

  - Время жизни (TTL, Time To Live) — 1 байт.

  - Протокол (Protocol) — 1 байт.

  - Контрольная сумма заголовка (Header Checksum) — 2 байта.

  - Адрес отправителя (Source address) — 4 байта.

  - Адрес получателя(Destination address) — 4 байта.

Метки безопасности в IP-пакетах

- Классификационные метки (уровни конфиденциальности и категории) помещаются в дополнительную часть IP заголовка — опцию типа базовая безопасность (Basic Security Option).

- Общие требования к использованию опций безопасности в IP заголовке изложены в rfc1108 «Security Options for the Internet Protocol».

- Формат и правила установки классификационных меток в IPv4 сетях, используемых в системах с установленной ОС Astra Linux, описываются в стандарте ГОСТ Р 58256-2018 «Управление потоками информации

в информационной системе. Формат классификационных меток». Примечание: на слайде показан заголовок перехваченного в программе Wireshark IP-пакета, в который помещена классификационная метка со значением уровня конфиденциальности равным 3.

- В случае отсутствия в заголовке IP-пакета опции безопасности считается, что информация передается с нулевым уровнем конфиденциальности

и без категорий.

Transmission Control Protocol

Рисунок 1 TCP заголовок

Рисунок 2 Процедура тройного рукопожатия

Рисунок 3 TCP флаги

- Протокол TCP (RFC 793, 1122, 3168, 6093, 6528) ориентирован

на установление соединения и на надежную доставку сегментов данных от одного сетевого процесса другому.

- Для нумерации сетевых процессов на одном хосте используется дополнительное число – номер порта (rfc6335, общеизвестные (системные) (0—1023), зарегистрированные (или пользовательские, 1024—49151

и динамические (49152—65535), выделяет и регистрирует IANA,

/etc/services).

- TCP сегмент состоит из заголовка (24 байта) и данных (нет ограничения).

- Установка TCP соединения (сокетное соединение) происходит путем троекратного обмена сегментами (процедура тройного рукопожатия).

- Надежность доставки сегментов данных обеспечивается применением схемы повторной передачи с позитивным подтверждением (PAR, Positive Acknowledgment Retransmission).

- Для повышения эффективности передачи TCP сегментов используется механизм скользящего окна.

- Модуль TCP может использоваться несколькими прикладными процессами (мультиплексирование).

Состояния TCP сокетов

- Типовая последовательность состояний TCP соединения со стороны сервера:

  - CLOSED — открываем серверный сокет на прослушивание

  - LISTEN — получаем SYN, отправляем SYNACK

  - SYN_RCVD — получаем ACK

  - ESTABLISHED — получаем FIN, отправляем ACK, отправляем данные

  - CLOSE_WAIT — отправляем FIN

  - LAST_ACK — получаем ACK

  - CLOSED

1	Типовая последовательность состояний TCP соединения со стороны клиента:

- CLOSED — начинаем соединение, отправляем SYN;

- SYN_SENT — получаем SYNACK, отправляем подтверждение;

- ESTABLISHED — отправляем FIN, получаем данные;

- FIN_WAIT_1 — получаем ACK;

- FIN_WAIT_2 — получаем FIN, отправляем ACK;

- TIME_WAIT — ждем;

- CLOSED.

User Datagram Protocol

- Протокол UDP (User Datagram Protocol, rfc 768) не устанавливает соединение.

- UDP не пытается упорядочить данные, упорядочивание данных возлагается на приложение.

- Протокол UDP (также как и TCP) может различать прикладные процессы по номерам портов.

- UDP поддерживается проверка контрольной суммы данных.

- UDP быстрее и эффективней, чем TCP, но уступает в надежности и могут возникать проблемы с перегрузкой.

Internet Control Message Protocol

- Протокол ICMP (Internet Control Message Protocol, RFC 792) предназначен для обмена информацией сетевого уровня между хостами, как правило, для передачи сообщений об ошибках и исключительных ситуаций.

- ICMP работает поверх IP протокола, помещая ICMP сообщения внутрь IP пакета.

- Наиболее часто используются следующие комбинации типов и кодов:

  - тип=0, код=0 — эхо-ответ на команду ping (echo reply);

  - тип=3, код=0 — сеть-адресат недоступна (network unreachable);

  - тип=3, код=1 — хост-получатель недоступен (host unreachable);

  - тип=3, код=2 — протокол адресата недоступен (protocol unreachable);

  - тип=3, код=3 — порт адресата недоступен (port unreachable);

  - тип=3, код=4 — пакет уничтожен, поскольку требуется фрагментация, но флаг DF=1;

  - тип=3, код=6 — сеть-адресат неизвестна (network unknown);

  - тип=3, код=7 — хост-получатель неизвестен (host unknown);

  - тип=8, код=0 — запрос эха (echo request);

  - тип=11, код=0 — время жизни пакета истекло (time exceeded);

  - тип=12, код=0 — неверный IP заголовок (parameter problem).

Основные протоколы уровня приложений

- DNS

- DHCP

- SMTP, POP, IMAP

- SSH

- NTP

- NFS

- CIFS

- FTP, TFTP, Telnet

- IPP

Именование сетевых интерфейсов

- Традиционные имена для Ethernet интерфейсов: ethX

- Предсказуемые имена для Ethernet интерфейсов:

  - В Astra Linux нужно убрать параметр net.ifnames=0, передаваемый ядру (/etc/default/grub)

  - Политики именования:

    - BIOS — enoX

    - PCIe — ensX

    - Физическое расположение — enpXsY

    - MAC-адрес — enxXXXXXXXXXXXX

  - Префиксы для других сетевых интерфейсов (ib, sl, wl, ww)

1	Чтобы обеспечить постоянство традиционных имен для интерфейсов, следует определить правило udev типа:

SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*",

ATTR{address}=="xx:xx:xx:xx:xx:xx", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="ethX"

Настройка сетевых интерфейсов

- Network Manager:

  - NetworkManager.service

  - nmcli, nmtui, nm-connection-editor

- ifup/ifdown команды:

  - networking.service

  - /etc/network/interfaces

- Команды для ручной настройки сетевых интерфейсов

- Просмотр настроек: ip address show или ifconfig -a

- Изменение настроек: ip address add A.B.C.D/M dev eth0

- Если установлено графическое окружение, то все сетевые интерфейсы, кроме loopback (lo), находятся по умолчанию под управлением Network Manager:

  - за запуск Network Manager отвечает служба NetworkManager.service;

  - команды Network Manager для настройки соединений:nmcli (текст), nmtui (меню), nm-connection-editor (графика);

  - из консоли изменять сетевые настройки может обычный пользователь, права root не требуются.

- Если графическое окружение не установлено, то сетевые интерфейсы инициализируются командами ifup/ifdown команды:

  - Команды ifup/ifdown запускаются службой networking.service.

sa@server1-astra:~$ systemctl cat networking.service

...

[Service] Type=oneshot

...

ExecStart=/sbin/ifup -a --read-environment ExecStop=/sbin/ifdown -a --read-environment --exclude=lo

...

  - Основной конфигурационный файл для ifup/ifdown команд -

/etc/network/interfaces.

  - В случае установленного графического окружения ifup/ifdown команды инициализируют только интерфейс loopback (lo).

- Для настройки сетевых интерфейсов также может использоваться внутренняя подсистема управления сетевыми интерфейсами systemd:

  - по умолчанию служба systemd-networkd.service неактивна;

  - настройка службы systemd-networkd описана в man systemd.network.

- Для просмотра и ручной временной настройки сетевых интерфейсов могут быть использованы команды ip и ifconfig.

- Просмотр настроек сетевых интерфейсов осуществляется командами:

  - ip address show

  - ifconfig -a

- Изменение настроек сетевых интерфейсов производятся так:

  - ip address add A.B.C.D/M dev ethX

  - ifconfig ethX A.B.C.D/M

Настройка с помощью Network Manager

- Конфигурационный файл /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf

- Основные типы объектов:

  - device и connection

  - объект device является частью объекта connection

  - каждый объект имеет свой набор свойств

- Просмотр настроек: команда show nmcli device show имя_интерфейса nmcli connection show имя_соединения

- Создание/изменение соединений: команды add/modify

- nmcli con mod path 1 ip4 A.B.C.D/M ipv4.method manual

- В конфигурационном файле NetworkManager.conf по умолчанию содержится секция, в которой указывается, что NetWork Manager будет игнорировать интерфейсы, управляемые с помощью ifup/ifdown (изначально, в файле

/etc/network/interfaces есть только lo)

[ifupdown] managed=false

- Примеры использования команды nmcli приведены в man-странице nmcli- examples

man nmcli-examples

- В команде nmcli вместо имени соединения можно использовать path #

nmcli con sh path 1

- Информация о соединениях (connection) хранится в /etc/NetworkManager/system connections

- Для статического определения IP адреса следует использовать значение manual для параметра ipv4.method (по умолчанию auto, т.е. адрес получается по DHCP).

nmcli con mod имя_соединения ipv4.method manual \ ipv4.addresses A1.B1.C1.D1/M ipv4.gateway A2.B2.C2.D2

- Изменить настройки соединение можно также с помощью:

  - графической утилиты Сетевые соединения (Advanced Networking Configuration), которую можно вызвать из Панели управления (Control center) или командой

nm-connection-editor;

  - псевдографической утилиты nmtui.

- Вид графической утилиты Сетевые соединения (Advanced Networking Configuration):

- Вид псевдографической утилиты nm-tui:

Настройка с помощью ifup/ifdown команд

- Команды: ifup, ifdown, ifquery

- Служба networking.service

- Конфигурационный файл /etc/network/interfaces

  - auto ethX — активация интерфейса при загрузке

  - iface ethX inet dhcp/static — метод получение адреса (dhcp или статика)

  - address A.B.C.D/M — статическое определение адреса/маски

  - gateway А.B.C.D — статическое определение шлюза

- Подробно о настройках файла /etc/network/interfaces изложено в man- странице interfaces:

man interfaces

- В случае, если настройка сетевых интерфейсов будет производиться через ifup/ifdown команды, то рекомендуется отключить службу NetworkManager:

systemctl mask NetworkManager

Агрегирование (объединение) Ethernet интерфейсов

- Основные режимы агрегирования:

  - balance-rr (0) — циклический (карусельный) — баланс., отказ.

  - active-backup (1) — активный-резервный — отказ.

  - balance-xor (2) — каждый интерфейс работает со своим получателем —

баланс., отказ.

  - balance-tlb (5) — исходящий трафик распределяется исходя

из загруженности каждого интерфейса (transmit load balancing)

  - balance-alb (6) — входящий и исходящий трафики распределяются исходя из загруженности каждого интерфейса (adaptive load balancing)

- Агрегирование сетевых интерфейсов - это объединение нескольких физических интерфейсов в один логический.

- Агрегирование сетевых интерфейсов позволяет:

  - увеличить пропускную способность (но не скорость!) каналов передачи данных за счет различных методов балансировки нагрузки;

  - повысить отказоустойчивость.

- Алгоритм создания bonding с помощью Network Manager (команда nmcli):

  - создаем логический ведущий (master) интерфейс;

nmcli con add type bond ifname имя_мастера

  - определяем подчиненные (slave) интерфейсы;

nmcli con add type ethernet ifname ethX master имя_мастера nmcli con add type ethernet ifname ethY master имя_мастера

  - активируем соединения, соответствующие подчиненным интерфейсам.

nmcli con up bond-slave-ethX nmcli con up bond-slave-ethY

- Изменение поведения bonding производится с помощью параметра bond.options.

nmcli con mod bond-имя_мастера bond.options "mode=active- backup"

nmcli con up bond-имя_мастера. Если требуется задать статический адрес соединению типа bonding, то это делается точно так же, как и для обычного соединения. В качестве имени соединения указываем bond-имя_мастера.

- В случае настройки bonding через ifup/ifdown команды в файл

/etc/network/interfaces помещаются настройки вида:

auto имя_мастера ethX ethY

iface имя_мастера inet static address A1.B1.C1.D1/M gateway A2.B2.C2.D2

bond-slaves ethX ethY bond-mode active-backup

- Мониторинг поведения bonding осуществляется путем чтения файла

/proc/net/bonding/имя_мастера:

watch cat /proc/net/bonding/bond0

Маршрутизация

- Маршрутизация позволяет составить путь для доставки сетевых (IP) пакетов от хоста-отправителя, находящегося в одной сети, хосту- получателю, расположенному в другой сети

- Таблица маршрутизации — это структура данных, хранящаяся в ядре и содержащая информацию о доступных путях в сети

(netstat -r, ip route, route)

- Два типа маршрутизации в IP сетях: статическая и динамическая (внутренняя (interior) и внешняя (exterior))

- В корпоративных сетях используют протоколы внутренней динамической маршрутизации: RIP (Routing Information Protocol) и OSPF (Open Shortest Path First) (bird, quagga)

- Алгоритм построения маршрута:

  - перед отсылкой пакета хост-отправитель определяет по маске сети, в какой сети находится хост-получатель;

  - если хост-получатель находится в той же сети, что и хост-отправитель, то пакет доставляется с использованием механизмов уровней ниже сетевого (IP);

  - в этом случае используется ARP протокол для определения аппаратного (MAC) адреса, соответствующего IP адресу хоста-получателя;

  - если хост-получатель находится в другой сети, то хост-отправитель определяет, на какой хост-маршрутизатор следует отправить пакет;

  - когда маршрутизатор получает пакет, то он по таблице маршрутов (маршрутизации) определяет, в какую сеть данный пакет должен быть направлен;

  - если маршрутизатор не может найти маршрут, по которому следует отправить пакет, то хосту-источнику отправляется ICMP сообщение “Destination Unreachable”, а сам пакет уничтожается (отбрасывается);

  - если определен, так называемый, маршрут по умолчанию (default route), то пакет не отбрасывается, а направляется по этому маршруту.

- Во время доставки до хоста-получателя пакет может проходить

через несколько маршрутизаторов. Каждый шаг в таком процессе (т.е. прохождение каждого маршрутизатора) называется хопом (hop, прыжок).

- При статической маршрутизации маршруты устанавливаются и изменяются администратором системы.

- В случае динамической маршрутизации таблица маршрутизации конструируется и перестраивается динамически. Динамические маршруты вычисляются в режиме “реального времени” в зависимости от сетевых условий.

- Маршрутизируемый (routed) протокол – протокол, пакеты которого могут пересылаться в другие сети. (Пример – IP протокол).

- Маршрутизирующий (routing) протокол - протокол, который определяет, куда нужно направить пакеты маршрутизируемого протокола.

Статическая маршрутизация

- Путь по умолчанию — статический маршрут, который используется, когда другие правила маршрутизации не срабатывают

- Для обозначения маршрута по умолчанию используются default или 0.0.0.0

- Для временного определения статических маршрутов можно использовать команды ip route или route

- Постоянное определение статических маршрутов:

  - в команде nmcli используются параметры ipv4.gateway для шлюза по умолчанию и ipv4.routes для статических маршрутов

  - в файле /etc/network/interfaces - GATEWAY - для шлюза по умолчанию и post-up/pre-down команда - для установки статических маршрутов

- В случае наличия в системе нескольких сетевых интерфейсов на уровне ядре ОС должна быть включена внутренняя маршрутизация (за это отвечает параметр ядра ip_forward):

sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 - немедленное включение маршрутизации в ядре или

в файл /etc/sysctl.conf добавить

net.ipv4.ip_forward=1 - для постоянного включения внутренне маршрутизации.

- Временное определение статических маршрутов выполняются командами ip route или route:

ip route add A.B.C.D/M via A1.B1.C1.D1

route add -net A.B.C.D netmask M1.M2.M3.M4 gw A1.B1.C1.D1

- Команда nmcli позволяет определить статические маршруты на постоянной основе:

  - шлюз по умолчанию;

nmcli con mod имя_соединения ipv4.gateway A.B.C.D

  - статические маршруты (сеть/шлюз).

nmcli con mod имя_соединения +ipv4.routes \ "A.B.C.D/M A1.B1.C1.D1"

- Для постоянного задания статических маршрутов через ifup/ifdown команды в файл /etc/network/interfaces добавляются следующие строки:

  - шлюз по умолчанию;

GATEWAY=A.B.C.D

  - статические маршруты (добавление и удаление).

post-up ip route add A.B.C.D/M via A1.B1.C1.D1 pre-down ip route del A.B.C.D/M via A1.B1.C1.D1

Типовые проблемы, связанные с сетевыми неисправностями

- Отсутствие сетевого соединения:

  - проблемы с сетевым оборудованием

  - проблемы с сетевыми настройками

- Отсутствие доступа к удаленному хосту:

  - проблемы с маршрутизацией IP пакетов

- Невозможность получения доступа к удаленной службы:

  - проблемы с разрешением имен

  - DoS атаки

  - фильтрация сетевых портов

Модель TCP/IP и инструменты диагностики

- Анализ и диагностика сетевых проблем должна происходить на основе понимания модели TCP/IP и используемого стека протоколов.

- Такой анализ позволяет локализовать причины возникшей проблемы и подобрать соответствующие диагностические инструменты.

- Анализ сетевых проблем следует производить, начиная с нижнего уровня модели TCP/IP и нижних уровней стека протоколов.

- Уровень сетевого доступа (др. названия: канальный уровень, уровень сетевого интерфейса) описывает среду передачи данных и передачу данных в локальной сети. На этом уровне определяются канальные (MAC) адреса. Протоколы канального уровня: Ethernet, PPP, L2TP, ARP.

- Межсетевой уровень (др. названия: сетевой уровень) определяет передачу данных между разными сетями. На этом уровне определяются IP адреса. Протоколы межсетевого уровня: IP, ICMP, IGMP, IPsec.

- Транспортный уровень определяет передачу данных между сетевыми приложениями. На этом уровне определяются адреса сетевых приложений

— порты.

Протоколы транспортного уровня: TCP, UDP.

- Прикладной уровень описывает работу сетевых приложений.

Протоколы прикладного уровня: DHCP, HTTP, HTTPS, IMAP, LDAP, NTP, PTP, RPC, SMTP, SNMP, SSH и др.

При проведении изменений в настройках следует:

  - сохранять предыдущие конфигурационные файлы;

  - проверять синтаксис проведенных изменений;

  - отслеживать сообщения, поступающие в журнальные файлы, особое внимание уделяя сообщениям об ошибках.

Примечание: для мониторинга поступающих сообщений используются команды:

journalctl -f или tail -f имя_журнального _файла

Диагностика уровня сетевого доступа

- Проверка сетевого оборудования, сетевых кабелей

- Проверка цвета светодиода на Ethernet сетевой карте

- Выполнить команду ip link show:

  - UP — сетевой интерфейс подсоединен

  - NO-CARRIER — на сетевой интерфейс не приходит сигнал

- В Astra Linux используется по умолчанию традиционная схема именования сетевых Ethernet интерфейсов: eth0, eth1, … .

- Команда ip link show имеет следующие полезные варианты использования:

  - ip -br link show — краткая форма представления информации о состоянии интерфейсов;

  - ip -s link show — показывает статистику переданных и полученных пакетов данных для разных интерфейсов.

- Если команда ip link не показывает никакой информации о всех сетевых интерфейсах (количество установленных сетевых карт больше количества сетевых интерфейсов), то следует:

  - выполнить команду lspci, чтобы определить распознало ли ядро ОС сетевую карту;

  - установить и загрузить драйвер (модуль ядра), соответствующий установленной сетевой карте с помощью команды

sudo modprobe имя_драйвера.

- Сетевые карты Ethernet поддерживают различные режимы передачи данных (скорость передачи данных, полудуплекс/полный дуплекс).

- Для согласования режимов передачи данных между разными Ethernet устройствами используется механизм самосогласования (autonegotiation).

- Для просмотра разрешенных и установленных режимов передачи данных сетевых карт Ethernet используются команды ethtool или

mii-tool.

Пример: для сетевого интерфейса eth1 механизм самосогласования включен и выбраны режимы передачи данных: 100Мб/c, полный дуплекс.

- Утилита ethtool позволяет:

  - получить информацию о драйвере сетевой карты (параметр -i);

  - изменить настройки сетевой карты (параметр -s);

  - получить статистику об использовании сетевого интерфейса, включая информацию об ошибках (параметр -S).

Сетевые настройки и маршрутизация

- Проверка сетевых настроек:

  - IP адрес

  - сетевая маска

  - маршрут по умолчанию

  - разрешение имен хостов (DNS)

- Способы настройки сетевых интерфейсов:

  - Network Manager

  - ifup/ifdown команды, файл /etc/network/interfaces

- Динамическое и статическое назначение IP адреса и сетевых настроек

- С помощью команды

ip address show

следует убедиться, что IP адрес и сетевая маска настроены правильно.

- Если обнаружены ошибки в значениях IP адреса или сетевой маски, то следует:

  - установить способ настройки сетевых интерфейсов (Network Manager или ifup/ifdown команды);

  - выяснить способ назначения IP адреса (статический или динамический).

- Если адрес сетевому интерфейсу назначается динамически (через DHCP), то следует проверить доступность сервера DHCP командой:

sudo dhclient -v

- Для определения способа настройки следует выяснить статус соответствующих служб: NetworkManager.service и networking.service командой:

systemctl status имя_службы

- Если активна только служба NetworkManager.service, то исправить сетевые настройки с помощью любой из утилит: nm-connection-editor (графическая утилита), nmtui (псевдографическая утилита), nmcli (утилита командной строки).

- Если активна только служба networking.service, то исправить сетевые настройки в файле /etc/network/interfaces и проверить содержимое файлов в каталоге /etc/network/interfaces.d.

- Если активны обе службы, то нужно убедиться, что под управлением Network Manager находятся все интерфейсы кроме интерфейса loopback

Выполните команду

nmcli | grep unmanaged

и обратите внимание, у каких сетевых интерфейсов стоит отметка «без управления» (unmanaged).

- Если какой-то из сетевых интерфейсов (кроме loopback) находится не под управлением Network Manager, то следует выбрать один из двух вариантов настройки:

  - Отключить службу NetworkManager.service systemctl stop NetworkManager.service systemctl mask NetworkManager.service

и настроить все интерфейсы в файле /etc/network/interfaces.

  - Настроить все интерфейсы (кроме loopback) через Network Manager.

- На любом хосте, подключенном к сети, должен быть настроен маршрут (шлюз) по умолчанию. Проверку параметров такого маршрута (прежде всего, IP адрес шлюза) можно осуществить командой

ip route show.

- Следует убедиться, что шлюз по умолчанию находится в одной из сетей, непосредственно подключенных к хосту.

Пример: шлюз с адресом 10.0.2.2 находится внутри сети 10.0.2.0/24, к которой хост подключен через интерфейс eth0.

- Исправить шлюз по умолчанию можно командой:

ip route add default via IP_адрес_шлюза

- Для изменения маршрута по умолчанию следует:

  - использовать утилиты для Network Manager, если интерфейсы управляются этой службой;

  - указать параметр gateway IP_адрес в файле /etc/network/interfaces.

- Настройку DNS можно проверить путем просмотра содержимого файла

/etc/resolv.conf.

- Если адреса DNS серверов указаны неверно, то следует:

  - использовать утилиты для Network Manager, если интерфейсы управляются этой службой;

  - исправить адреса серверов DNS в файле /etc/resolv.conf, если интерфейсы настраиваются в /etc/network/interfaces.

Доступность хостов

- Проверка доступности хостов по IP адресу или DNS имени:

  - работоспособность TCP/IP стека на локальном хосте

  - доступность шлюза

  - доступность удаленного хоста

- Утилиты ping и traceroute

- Для проверки доступности хостов используются утилиты ping и traceroute.

- Утилита ping используется, главным образом, для проверки доступности хостов в локальной сети (сети предприятия), поскольку принято блокировать ICMP сообщения на периметре сети предприятия.

- Утилита ping может также использоваться для оценки качества линии связи.

- Порядок использования команды ping:

  - ping localhost или ping 127.0.0.1 - проверка работоспособности локального TCP/IP стека;

  - ping IP_адреса_шлюза - проверка доступности хоста в локальной сети и шлюза по умолчанию.

- Для оценки качества линии связи с помощью команды ping следует использовать ICMP-сообщения большого размера (параметр -s) и обратить внимание на количество потерянных пакетов в сводке, которая приводится в конце вывода команды.

- Утилита traceroute используется в основном для проверки доступности хостов, находящихся вне локальной сети, и определения возможных проблем с маршрутизацией за пределами сети предприятия.

- Утилита traceroute по умолчанию использует протокол UDP и потому пакеты, отсылаемые данной утилитой, реже отфильтровываются внешними маршрутизаторами.

Доступность сетевых служб удаленных хостов

- Протоколы TCP и UDP:

  - порты

  - сокеты

- Сканирование портов удаленных хостов:

  - nc

  - nmap

- Для адресации сетевых процесс на хосте используются номера портов. Номер порта могут принимать значения от 0 до 65535.

- Для серверных сетевых процессов порты выделяются статически, а порты для клиентских серверных процессов - динамически из диапазона, определенного в параметре ядра /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range (по умолчанию 32768-60999).

- Порты определяются на транспортном уровне TCP/IP модели (протоколы TCP и UDP).

- Сетевой сокет - это программный интерфейс, предназначенный для обмена данными между процессами и который определяется IP адресом хоста

и портом, соответствующим процессу на данном хосте.

- Сетевое сокетное соединение - это связь двух сокетов: сокета отправителя (клиента) и сокета получателя (сервера).

- Серверные сокеты в начале находится в состояние «прослушивание» (listening), ожидая, когда клиентский сокет отправит запрос.

- Доступность удаленных портов (удаленных сетевых служб) может быть осуществлено командами:

  - nc (программный пакет ncat из smolensk-devel);

  - nmap (программный пакет nmap из smolensk-devel).

- Утилита nc имеет ограниченную функциональность по сканированию портов:

  - проверка доступности удаленной службы:

nc адрес_хоста порт

  - сканирование портов:

nc -zv адрес_хоста диапазон_портов

- Утилита nmap предназначена для сканирования портов и поддерживает разные режимы сканирования:

  - -sT - пытается установить TCP соединение (выполнить процедуру тройного рукопожатия);

  - -sS - отправляется пакет с установленным флагом SYN (используется по умолчанию, самый популярный режим сканирования);

  - -sA - отправляется пакет с установленным флагом ACK, не может определить открытые порты, но хорошо умеет определять порты, отфильтрованные межсетевыми экранами.

  - -sU - сканируются UDP порты.

- Утилита nmap показывает следующие состояния портов:

  - open - процесс «слушает» на этом порту, ожидая запрос от клиента;

  - filtered - порт заблокирован межсетевым экраном;

  - closed - процесс не «слушает» в данный момент, но может возобновить свою работу;

  - unfiltered - nmap не может определить, находится ли порт в состоянии open или closed.

Обнаружение и устранение неисправностей в работе сетевых служб

- Проверка работы локальных сетевых служб:

  - netstat -tlnp или ss -tlnp

  - journalctl -u имя_службы.service

- Обнаружение DoS атак:

  - SYN Flood атака

watch "netstat -tan | grep -i syn | wc -l"

- После запуска сетевой службы требуется убедиться, что сетевой процесс стартовал и процессу назначен соответствующий порт (будет показана информация о TCP (параметр -t) и UDP (параметр -u) портах и процессах (параметр -p), «слушающих» (параметр -l) на этих портах):

sudo netstat -nltup или sudo ss -nltup

- При просмотре вывода команды netstat или ss следует обратить внимание, на каком интерфейсе была запущена служба:

  - если указан адрес 127.0.0.1, то служба будет доступна только локально;

  - если указан адрес 0.0.0.0, то служба будет работать на всех сетевых интерфейсах хоста.

Пример: служба печати CUPS - локальная, веб-сервер Apache запущен на всех интерфейсах.

- В случае, если сетевая служба не стартовала или не использует требуемый сетевой интерфейс, следует проанализировать сообщения из журнала: journalctl -u имя_юнита_службы.service

- Одним из распространенных способов хакерских атак на сетевые службы является, так называемая, DoS атака (Denial of Service, отказ

в обслуживании).

- DoS атака, в частности, может быть реализована с помощью отправки

с различных поддельных хостов большого количества пакетов, в которых установлен флаг SYN, - начальная стадия установления TCP-соединения (SYN Flood атака).

- Обработка большого количества SYN-пакетов и существование большого количества полуоткрытых соединений могут существенно нагрузить вычислительные ресурсы сервера (процессор, память), что будет приводить к замедлению работы сервера, вплоть до состояния невозможности дальнейшего обслуживания запросов клиентов.

- Количество «полуоткрытых» соединений можно посчитать командой:

netstat -tan | grep -i syn | wc -l

Большое количество таких соединений может означать, что идет «SYN Flood» атака.

Поиск и решение проблем на прикладном уровне

- Анализ перехваченного сетевого трафика - tcpdump

- Анализ журнальных файлов

- Запуск служб в режиме отладки (debug)

- Диагностика неисправностей с помощью специфических инструментов для разных протоколов прикладного уровня:

  - DNS: nslookup, dig

  - DHCP: dhclient

  - HTTP/HTTPS: curl, wget

  - SMTP: nc адрес_сервера 25

- Самым универсальным средством для выявления проблем

в функционировании сетевых процессов, работающих на прикладном уровне модели TCP/IP является перехват и анализ трафика между клиентом

и сервером.

- Два наиболее популярных средства для перехвата трафика:

  - tcpdump (программный пакет tcpdump из smolensk-devel);

  - wireshark (программный пакет wireshark из Debian Stretch).

- Утилита wireshark имеет графический интерфейс и поддерживает интерпретацию данных для огромного количества протоколов (Analyze→Enabled Protocols).

- Основные параметры утилиты tcpdump:

  - -i имя_интерфейса - указывает интерфейс, на котором будет перехватываться трафик (any - все интерфейсы);

  - -w имя_файла - сохранение перехваченного трафика в файл;

  - -r имя_файла - чтение перехваченного трафика из файла;

  - -с число - количество записей о трафике, которые будут перехвачены;

  - -n - не разрешать имена (крайне рекомендуется для постоянного использования);

- Основные фильтры (BPF, Berkeley Packet Filter) для утилиты tcpdump (man pcap-filter):

  - host - фильтрация по адресу или имени хоста (перед host можно поместить scr или dst, указывая направление трафика);

  - net - фильтрация по номеру сети (перед net можно поместить src или dst);

  - port - фильтрация по номеру или имени порта (имя берется из /etc/services, перед port можно поместить scr или dst);

  - имя протокола: tcp, udp, icmp, arp, ip, ip6;

  - фильтры для заголовков протоколов: имя_протокола[байт_заголовка] Примеры: icmp[0] - байт, хранящий тип ICMP сообщения, tcp[13] - флаги TCP.

- При составлении фильтров можно использовать логические операции and, or, not и группировку условий отбора с помощью круглых скобок.

- Пример: выполнены следующие действия:

  - перехватывается 10000 записей, которые записываются в файл traffic.pcap;

  - вычисляется количество полученных веб-сервером (192.168.100.105) SYN- пакетов - 5187;

  - вычисляется количество полученных веб-сервером ACK-пакетов - 0;

  - вычисляется количество отправленных веб-сервером SYN/ACK пакетов — 4835.

Анализ перехваченного трафика свидетельствует о SYN Flood атаке на веб- сервер.

Сетевые утилиты из iproute2 и net-tools

| iproute2 | net-tools |
| --- | --- |
| ip neigh | arp -na |
| ip link | ifconfig |
| ip addr show | ifconfig -a |
| ip -s link | ifconfig -s или netstat -i |
| ip link set eth0 up/down | ifconfig eth0 up/down |
| Ss | netstat |
| ss -l | netstat -l |
| ip route | netstat -r или route |
| ip route add/del | route add/del |

Алгоритмы шифрования

- Симметричные алгоритмы шифрования требуют наличия у абонентов общего секретного ключа

- Асимметричные алгоритмы требуют выпуска каждым абонентом пары ключей, один из которых является приватным и не распространяется

по сети, второй – публичный и может быть передан, в том числе по открытым каналам связи

- При использовании симметричного алгоритма шифрования применяется общий секретный ключ. С помощью секретного ключа отправителем шифруется исходный текст, который в зашифрованном виде передается получателю, и расшифровывается получателем с использованием этого же секретного ключа.

- Важнейшая проблема симметричного шифрования: когда один абонент создает секретный ключ, его необходимо передать другому абоненту, так, чтобы он не попал в руки злоумышленника.

- Для создания общего секретного ключа для симметричного шифрования применяется алгоритм Диффи-Хеллмана.

- Асимметричный алгоритм шифрования подразумевает использование пару ключей – приватного и публичного. Если текст зашифрован одним ключом пары, расшифровать его можно только с применением второго ключа этой же пары.

- Приватный ключ никогда не должен покидать того расположения, где он был создан. Публичный ключ может свободно распространяться по открытым каналам связи.

- Между приватным и публичным ключом существует математическая связь, но подбор приватного ключа по публичному является алгоритмически сложной задачей, время решения которой крайне велико.

- Асимметричные алгоритмы используются для аутентификации. Абонент, подлинность которого необходимо проверить, создает пару: приватный

и публичный ключ, и передает публичный ключ другому абоненту (по защищенному каналу связи).

- Когда требуется проверка одного абонента другим, проверяющий абонент создает одноразовую секретную фразу, шифрует ее публичным ключом проверяемого абонента.

- Если проверяемый абонент смог с помощью приватного ключа расшифровать секретную фразу и предоставить ее проверяющему абоненту, то проверка считается пройденной, а подлинность проверяемого абонента – установленной.

Алгоритма Диффи-Хеллмана

- Позволяет при работе по незащищенному от прослушивания каналу связи создать двум участникам общий секретный ключ, не доступный третьей (прослушивающей) стороне, который дальше будет применен

для шифрования с использованием алгоритма симметричного шифрования

- Алгоритм не защищен от атаки «Человек по середине» (man in the middle), поэтому для аутентификации, как правило применяют алгоритм RSA

Принцип работы алгоритма Диффи-Хеллмана

1	Проиллюстрируем алгоритм Диффи-Хеллмана с помощью аналогии на красках.

Источник изображения: https://en.wikipedia.org/wiki/Diffie

%E2%80%93Hellman_key_exchange#/media/File:Diffie- Hellman_Key_Exchange.svg

- Алисе и Бобу известен некий «общий» цвет (желтый);

- Алиса и Боб выбирают каждый свой «секретный» цвет (красный и бирюзовый);

- Алиса и Боб выполняют смешивание «общего» цвета и «секретного» цвета (оранжевый и небесный);

- Алиса и Боб обмениваются результатами вычислений (Алиса получает

небесный цвет, Боб получает оранжевый цвет);

- Алиса и Боб выполняют смешивание полученного цвета и секретного цвета (Алиса – небесный с красным, Боб – оранжевый с бирюзовым);

- Алиса и Боб в результате смешения получают общий секретный цвет – коричневый;

- человек посередине обладая цветами желтым, оранжевым и небесным, смешав их получит другой оттенок цвета, истинный оттенок общего секретного цвета останется неизвестным.

Служба ssh

- Предоставляет возможность удаленной работы в командном интерпретаторе, используя аутентификацию и шифрование передаваемых данных

- Позволяет также копировать файлы, используя scp и sftp

- Позволяет осуществлять проброс портов с одной машины на другую

- Наименование службы: sshd, наименование клиента: ssh

- Запуск/статус/остановка/перезапустить/перечитать конфигурацию/включить/исключить автозагрузку:

systemctl start/status/stop/restart/reload/enable/disable sshd.service

- Узнать, запущена ли служба sshd: systemctl status sshd.service

- Запуcк службы ssdh, если она не запущена: systemctl start sshd.service

- Перечитать конфигурацию службы без ее перезапуска: systemctl reload sshd.service

- Добавить в автозагрузку (если sshd установлен, но автоматически не стартует после перезагрузки машины):

systemctl enable sshd.service

- Если служба sshd не была установлена при установке системы, то можно установить с помощью команды:

sudo apt install openssh-server -y

- Конфигурационный файл для клиента ssh: /etc/ssh/ssh_config

Справка: man 5 ssh_config

- Конфигурационный файл для службы sshd: /etc/ssh/sshd_config Справка: man 5 sshd_config

- ~/.ssh/config – индивидуальные настройки клиента Справка: man 5 ssh_config

Некоторые параметры sshd_config

- Port 22 – указывает на каком TCP-порту работает служба sshd (по умолчанию 22 порт)

- PasswordAuthentication yes – указывает, что разрешена аутентификация

по паролю. После настройки аутентификации по ключам, следует заменить на no

- X11Forwarding yes – позволяет запускать удаленно графические приложения, отображая графику на клиентских машинах с помощью клиентского X11-сервера. Можно оставить по умолчанию

- Параметр UsePAM позволяет указать, будет ли служба sshd использовать механизмы аутентификации и поддержки сеансов PAM (по умолчанию используется PAM).

- Остальные параметры см.: man 5 sshd_config

- После внесения изменений в конфигурационный файл необходимо, чтобы служба sshd.service перечитала конфигурационный файл: systemctl reload sshd.service

Настройка аутентификации по ключам

- Используется алгоритм асимметричного шифрования RSA

- Пара ключей представлена публичным и приватным ключами

- Ключи на клиенте хранятся в каталоге ~/.ssh в файлах :

  - id_rsa – приватный ключ пользователя

  - id_rsa.pub – публичный ключ пользователя

  - known_hosts – публичные ключи ssh-серверов

- Публичные ключ пользователя c клиента передается на сервер и добавляется в файл ~/.ssh/authorized_keys

- Файлы ~/.ssh/authorized_keys и ~/.ssh/known_hosts хранят все публичные ключи, которым доверяет либо клиент (known_hosts) либо сервер (authorized_keys).

- Справка по формату authorized_keys доступна в соответствующем разделе man 8 sshd.

- Справка по формату known_hosts содержится в соответствующем разделе

man 8 sshd.

Настройка аутентификации по ключам

- ssh-keyscan – получение публичного ключа сервера, который записывается в known_hosts

- ssh-keygen – создание пары публичного и приватного ключей

на клиенте (по умолчанию имя id_rsa, можно задать иное, парольная фраза – для шифрования приватного ключа)

- ssh-copy-id – копирование публичного ключа клиента на сервер

- ssh-agent – кэширование приватных ключей

- ssh-add – добавление ключей в кэш агента

- Копирование ключа на удаленную машину:

ssh-copy-id username@host

- Запуск ssh-agent:

eval $(ssh-agent)

- После этого выполнить ssh-add, чтобы закэшировать ключ.

- ssh-add попросит вести пароль от ключа. Если будет выдано сообщение

«Could not open a connection to your authentication agent» значит ssh- agent не запущен, и следует его запустить через eval.

Основные клиентские команды

- ssh username@host – для терминального подключения к серверу

- scp somefile username@hostname:/path – копирование файла на удаленную машину

- scp username@hostname:/path localpath – копирование файла на локальную машину

- sshfs username@hostname: ~/mount_point – монтирование удаленной файловой систем по ssh в локальный (~/mount_point)

- fusermount -u ~/mount_point – размонтировать файловую систему, подключенную по ssh

- Если username не указать, будет использовать имя пользователя

на локальной машине, от имени которого запущена текущая сессия.

- Удаленное подключение ssh по нестандартному порту задается с помощью параметра -p. Например:

ssh -p 55222 username@host

Для scp нестандартный порт задается с помощью параметра -P. Если порт не задан, то по умолчанию используется TCP-порт 22.

- При необходимости скопировать каталог командой scp следует использовать параметр -r.

- sftp – SSH File Transfer Protocol – протокол, похожий по назначению на ftp, но не являющийся его разновидностью, реализован

как надстройка над ssh, реализует аутентификацию и шифрование средствами ssh.

- sftp-сервер находится по адресу /usr/lib/openssh/sftp-server и запускается службой sshd при клиентском подключении по протоколу sftp

- Учитывая, что ftp по умолчанию передает данные в нешифрованном виде, всегда следует использовать scp или sftp.

Переадресация локального порта

- «Прямой» туннель – проброс порта локального компьютера на порт сервера:

ssh -f -n -L локальный_порт:адрес_сервера:порт_сервера \ user@адрес_SSH_сервера

Переадресация удаленного порта

- «Обратный» туннель – проброс порта удаленного компьютера на порт сервера:

ssh -f -n -N -R \ удаленный_порт:адрес_сервера:порт_сервера \ user@адрес_SSH_сервера

Туннели в ssh: SOCKS-прокси

- SSH поддерживает динамическую переадресацию портов, с помощью которой на локальном хосте можно открыть порт прокси-сервера, работающего по протоколам SOCKS4/5

ssh -D localhost:порт user@адрес_SSH_сервер

- Пример:

ssh -D 8080 user@192.168.1.103

- В настройках proxy в операционной системе указать SOCKS-прокси

127.0.0.1:8080

Репозиторий ПО

Репозиторий содержит:

- данные (deb-файлы) – каталог pool/

- метаданные (описание репозитория и пакетов – каталог dists/)

Репозиторий состоит из компонентов (по типу лицензий):

- main – СПО

- contrib – СПО, но для его работы требуется проприетарное ПО

- non-free – проприетарное ПО

Настройка доступа к репозиториям

- Местонахождение репозиториев описывается в файле /etc/apt/sources.list

- Формат записи, описывающий репозиторий:

deb uri_репо название_репо названия_веток

Пример:

deb file:///repo_dir 1.7_x86-64 main contrib non-free

(deb – бинарные пакеты, deb-src – пакеты в исходных кодах)

Подключение стороннего репозитория

- При подключении стороннего репозитория должен быть установлен публичный ключ, которым подписаны пакеты данного репозитория

- Алгоритм установки публичного ключа:

  - Добавить репозиторий в /etc/apt/sources.list

  - Выполнить команду apt update

  - Если появится сообщение, что ключ не найден, то скачать ключ с публичного сервера и добавить ключ в хранилище ключей:

gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com \

--recv-keys идентификатор_ключа

gpg -a --export идентификатор_ключа | apt-key add –

Создание собственного репозитория

- Для создания репозитория предназначена утилита reprepro (sudo apt install reprepro)

- Алгоритм создания репозитория:

- Создать каталог, в котором будет создан репозиторий

- В подкаталоге conf создать конфигурационный файл distributions

- Создать ключ для репозитория

- Создать структуру репозитория (информация из distributions)

sudo reprepro --ask-passphrase -b имя_каталога export

- Поместить deb-пакет в репозиторий

sudo reprepro --ask-passphrase -b имя_каталога \

C имя_компоненты includedeb кодовое_имя_репо имя_пакета

- Содержимое файла distributions:

Origin: Debian

Codename: кодовое_имя_репо

Suite: stable

Version: 1.0

Architectures: amd64

Components: main contrib non-free

SignWith: yes

- Процедура создания ключа:

- Выполнить команду sudo gpg --gen-key (на вопрос Real name ответить, например, MyOrg, на вопрос Email address ответить, например, admin@myorg.test, задать парольную фразу).

- Для обеспечения нужного количества случайных чисел для генерации ключа на другом терминале выполнить команду sudo dd if=/dev/sda of=/dev/null

Подключение собственного репозитория

- На сервере с репозиторием экспортировать публичный ключ репозитория в файл sudo gpg -a --output имя_файла --export реальное_имя

- Скопировать ключ на компьютер, на котором будет подключаться репозиторий

- Добавить публичный ключ в хранилище ключей apt sudo apt-key add имя_файла

- В файл /etc/apt/sources.list добавить строку

deb uri_репо кодовое_имя_репо main contrib non-free

- Обновить кэш репозиториев

sudo apt update

Практическая работа

- Запустите две виртуальные машины – клиент и сервер

- Проанализируйте файл /etc/network/interfaces. Что содержится в нем?

- Проверьте соединение между клиентом и сервером

- Отключите на клиенте службу NetworkManager и настройте сеть, дополнив необходимые конфигурационные файлы. IP адрес машины – 10.10.0.XXX, где XXX – последние 3 цифры в названии машины. Например, у машины ru01wks220 последние цифры – 220. Маска – 255.255.255.0, шлюз по умолчанию – 10.10.0.32

- Попробуйте отправить ping с сервера на клиент используя доменное имя. Получилось ли это сделать? Если нет, то исправьте это.

- Подключитесь к ftp серверу

- Подключите сервер к локальному репозиторию, расположенному по адресу 10.10.0.36

- Скачайте с локального репозитория утилиту tree и установите ее на ваш сервер.

- На сервере запустите службу ssh и добавьте ее в автозагрузку

- На клиенте настройте аутентификацию по ключам с сервером

- Подключитесь к серверу с машины клиента и создайте в директории /home/study файл с содержимым «Hello world!»

- Скопируйте с сервера на клиент (командой scp) файл созданный в предыдущем пункте файл.

Вопросы для проверки

- В каких протоколах определяется нумерация (порты) сетевых приложений?

- В какой протокол встраиваются метки безопасности?

- Какой диапазон адресов класса A выделен для частных адресов?

- Удаленный хост доступен, но сетевая служба на удаленном хосте не отвечает. Какое действие следует выполнить, чтобы понять причину, почему нет доступа к удаленной службе?

- Для сетевых настроек используется служба networking.service.

- В файл /etc/resolv.conf вносятся изменения, но после перезагрузки системы изменения утеряны. В чем может быть причина?

- DNS служба не запускается. Какое действие следует выполнить, чтобы понять причину неисправности?

- Какая команда позволяет узнать настройки сетевых интерфейсов?

- В каком файле содержатся настройки для команды ifup?

- Вы изменили настройки сетевого соединения с помощью команды nmcli. Какую команду нужно выполнить, чтобы активировать произведенные изменения?

- Вы хотите организовать доступ к серверу srv1 с компьютера arm1. Где следует создать пару приватный и публичный ключ?

- Какой ключ следует скопировать для ssh-доступа на другую машину?

- Доступ на srv1 осуществляется с 3х arm: arm1, arm2, arm3. Сколько пар ключей должно быть и как их распространять?